Μελέτη της αεροδυναμικής σε αγωνιστικό ποδήλατο δρόμου και τακτικών που ακολουθούν οι ομάδες για την βελτιστοποίηση της απόδοσης

Νικόλας Νικόπουλος ~ Ιωάννα Πεταλά ~Μάξιμος Ουίλκινσον ~ Ελένη Παπαδημητρίου

Είναι γνωστό σε όλους ότι κατά την διάρκεια ενός ποδηλατικού αγώνα πρέπει κάνεις να έχει βαθιά επίγνωση της αεροδυναμικής του ποδηλάτου και τακτικής που πρέπει να ακολουθηθεί για να οδηγήσει στην νίκη. Μέσα από την έρευνάς μας θέλουμε να εντοπίσουμε κάποιους από τους καλυτέρους τρόπους ,ώστε να βελτιωθούν τα αποτελέσματα στην επαγγελματική ποδηλασία προκειμένου να υπάρξει σημαντική βελτίωση αποτελεσμάτων χρησιμοποιώντας καλή κατανόηση της αεροδυναμικής. Στην έρευνά μας πήραμε πολλές πληροφορίες από διάφορες έρευνες όσο αφορά το ποδήλατο και την αεροδυναμική του, συνδυάζοντας τις πληροφορίες, αντιφατικές και σύμφωνες. Τις αναλύσαμε, και μέσα από αυτές συμπεράναμε την λειτουργία της αεροδυναμικής στο αγωνιστικό ποδήλατο αλλά και στις τακτικές που χρησιμοποιούνται σε έναν ποδηλατικό αγώνα. Kάποια από τα πιο σημαντικά ευρήματά μας είναι τα παρακάτω:

Η αεροδυναμική αντίσταση είναι ένας βασικός παράγοντας που επηρεάζει την απόδοση ενός ποδηλάτη. Κατά τη διάρκεια ενός σπριντ, η αντίσταση αυτή περιορίζει την επιτάχυνση και την τελική ταχύτητα, καθώς αυξάνεται σημαντικά όσο μεγαλώνει η ταχύτητα. Η δύναμη της αεροδυναμικής αντίστασης αυξάνεται με τον κύβο της ταχύτητας, καθιστώντας τη σημαντική σε υψηλές ταχύτητες και απαιτώντας μεγαλύτερη προσπάθεια για να την ξεπεράσει ο ποδηλάτης. Η δυναμική του σπριντ εξαρτάται από τη σχέση μεταξύ της ισχύος που παράγει ο ποδηλάτης και της αντίστασης, η οποία ορίζει πόσο γρήγορα μπορεί να επιταχύνει από την αρχική του ταχύτητα έως την τελική του. Η μέγιστη ταχύτητα που μπορεί να επιτύχει καθορίζεται από την ισχύ που παράγει, σε συνδυασμό με την αντίσταση που προκαλείται από την επιφάνεια και τον αεροδυναμικό συντελεστή του ποδηλάτη.

Ως προς τις τακτικές που χρησιμοποιούν οι ποδηλάτες στο αγωνιστικό πλαίσιο της ποδηλασίας που είναι στενά συνδεδεμένες με την αεροδυναμική του ποδηλάτου, βρήκαμε:

Οι ποδηλάτες χρησιμοποιούν την αεροδυναμική τακτική του "drafting" για να μειώσουν σημαντικά την αντίσταση του αέρα και να εξοικονομήσουν ενέργεια κατά τη διάρκεια ενός αγώνα. Το drafting συμβαίνει όταν ένας ποδηλάτης ακολουθεί πολύ κοντά πίσω από έναν άλλο, εκμεταλλευόμενος το ρεύμα αέρα που δημιουργείται. Η μείωση της αεροδυναμικής αντίστασης μπορεί να φτάσει έως και 50%, επιτρέποντας στους αθλητές να διατηρούν υψηλές ταχύτητες με μικρότερη ενεργειακή δαπάνη. Σε αγώνες ομαδικής καταδίωξης ή χρονόμετρα, οι ποδηλάτες εναλλάσσονται στην ηγετική θέση, επιτρέποντας στους υπόλοιπους να επωφεληθούν από το drafting, διατηρώντας τη συνολική ταχύτητα της ομάδας και εξοικονομώντας ενέργεια για κρίσιμες στιγμές, όπως οι τελικές σπριντ.

Εισαγωγή

Η αεροδυναμική αντίσταση παίζει καθοριστικό ρόλο στην απόδοση του ποδηλάτη, ειδικά όταν η ταχύτητα ξεπερνά τα 15 χλμ/ώρα, όπου η συμβολή της γίνεται κυρίαρχη. Κατά τη διάρκεια σπριντ, η αύξηση της αντίστασης περιορίζει την επιτάχυνση και την τελική ταχύτητα, αφού η δύναμη της αντίστασης αυξάνεται με τον κύβο της ταχύτητας, απαιτώντας διαρκώς μεγαλύτερη ισχύ για την υπέρβασή της. Η τελική ταχύτητα που επιτυγχάνει ο ποδηλάτης εξαρτάται από την παραγόμενη ισχύ, τη γεωμετρία του σώματος και τον αεροδυναμικό συντελεστή. Παράλληλα, η απόσταση που απαιτείται για να φτάσει ο ποδηλάτης την τελική ταχύτητα είναι κρίσιμη και συνήθως ανέρχεται σε περίπου 150 μέτρα για έναν μέσο ποδηλάτη 80 κιλών.​ Για την αντιμετώπιση αυτών των περιορισμών, οι ποδηλάτες εφαρμόζουν τεχνικές, όπως το "drafting", όπου εκμεταλλεύονται τη μείωση της αεροδυναμικής αντίστασης ακολουθώντας από κοντά έναν άλλο ποδηλάτη. Αυτή η στρατηγική μπορεί να μειώσει την αντίσταση έως και 50%, επιτρέποντας οικονομία ενέργειας και διατήρηση υψηλών ταχυτήτων. Σε ομαδικούς αγώνες, η συνεχής εναλλαγή της ηγετικής θέσης επιτρέπει την εξοικονόμηση ενέργειας για κρίσιμες φάσεις, όπως η τελική επιτάχυνση. Εκτός από το drafting, η επιλογή του εξοπλισμού, όπως αεροδυναμικά κράνη και ρουχισμός, καθώς και η βελτιστοποίηση της θέσης του ποδηλάτη, συμβάλλουν στη μείωση της αντίστασης και στη βελτίωση της συνολικής απόδοσης

​Ευρήματα:

Η αεροδυναμική αντίσταση μπορεί να βρεθεί από το εξής τύπο Fd=12⋅Cd⋅ρ⋅A⋅u2Στον οποίο τύπο Cd είναι ο συντελεστής οπισθέλκουσας και εξαρτάται από τη θέση του ποδηλάτη, τη μορφή του σώματος και τα χαρακτηριστικά της ποδηλατικής στολής. Το ρ είναι η πυκνότητα του αέρα, η οποία επηρεάζεται από το υψόμετρο, τη θερμοκρασία και την υγρασία. Το A είναι η μετωπική επιφάνεια του ποδηλάτη και του ποδηλάτου. Εξαρτάται κυρίως από την στάση του ποδηλάτη. Το u είναι η ταχύτητα του ποδηλάτη σε σχέση με τον αέρα. Εξαρτάται από την ταχύτητα του ποδηλάτη ως προς το έδαφος αλλά και την ταχύτητα και την φορά του ανέμου.​ (Houghton, E. L., & Caruthers, J. B. 1993).

Διαφορετικές θέσεις του σώματος και ο εξοπλισμός επηρεάζουν τη δύναμη αεροδυναμικής αντίστασης κατά την ποδηλασία. Ακόμα και μικρές προσαρμογές στη στάση του ποδηλάτη (όπως η μείωση του κορμού ή η στένωση των χεριών) μπορούν να μειώσουν σημαντικά την αντίσταση, βελτιώνοντας έτσι την απόδοση στην ποδηλασία. Επιπλέον, το σχήμα και ο σχεδιασμός του ποδηλατικού εξοπλισμού, όπως τα κράνη και οι τροχοί, συμβάλλουν στη μείωση της αντίστασης. Βελτιστοποιώντας αυτούς τους παράγοντες, οι ποδηλάτες μπορούν να επιτύχουν μεγαλύτερη αποδοτικότητα και ταχύτητα. (Miller & Kram 2014) (Llaneras & Sorribas 2017) (Lind & West 2015)

Το drafting αποτελεί μια από τις βασικότερες τακτικές στο άθλημα της ποδηλασίας και παίζει καθοριστικό ρόλο στην έκβαση των αγώνων. Αυτή η τεχνική επιτρέπει στους ποδηλάτες να εξοικονομούν ενέργεια, αξιοποιώντας τη δυναμική των ρευμάτων αέρα που δημιουργούνται από τον μπροστινό ποδηλάτη (Crouch et al., 2017). Το drafting είναι η πρακτική κατά την οποία ένας ποδηλάτης ακολουθεί πολύ κοντά έναν άλλο, επωφελούμενος από τη μείωση της αντίστασης του αέρα. Ο ποδηλάτης που βρίσκεται μπροστά "κόβει" τον αέρα, δημιουργώντας μια περιοχή χαμηλότερης πίεσης πίσω του. Ο ακολουθών ποδηλάτης μπορεί έτσι να εξοικονομήσει έως και 30% της ενέργειάς του, κάτι που του επιτρέπει να διατηρήσει ενέργεια για κρίσιμες φάσεις του αγώνα, όπως το τελικό sprint ("An Experimental Study of Bicycle Aerodynamics," 2024).

Ο αέρας, καθώς κινείται γύρω από το σώμα και το ποδήλατο του πρώτου ποδηλάτη, δημιουργεί αντίσταση ("Physics of Road Cycling and the Three Jerseys Problem," 2021). Ο δεύτερος ποδηλάτης, που βρίσκεται κοντά στον πρώτο, τοποθετείται στη "σκιά" αυτής της αντίστασης, καταναλώνοντας λιγότερη ενέργεια (Global Cycling Network, 2016). Σε αγώνες μεγάλης απόστασης, οι ομάδες ποδηλατών συχνά σχηματίζουν "τρένα", όπου εναλλάσσονται στη θέση του μπροστινού για να κατανέμουν την κούραση ("The Wind-Averaged Aerodynamic Drag of Competitive Time Trial Cycling Helmets," 2010). Η τακτική αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε επίπεδα κομμάτια διαδρομής ή σε μαραθώνιους αγώνες (fyfluiddynamics, 2017).

Στους ομαδικούς αγώνες, οι ομάδες προστατεύουν τον αρχηγό τους, τοποθετώντας τον στη μέση ή στο πίσω μέρος του σχηματισμού (Crouch et al., 2017). Σε καταστάσεις πλευρικού ανέμου, σχηματίζουν το λεγόμενο "echelon", ένα ζιγκ-ζαγκ σχήμα που μειώνει την έκθεση στον άνεμο για όλους ("Physics of Road Cycling and the Three Jerseys Problem," 2021). Ένας ποδηλάτης μπορεί να "κολλήσει" πίσω από έναν πιο δυνατό αντίπαλο, αφήνοντάς τον να εξαντληθεί πρώτος (Иван Голубев, 2024). Το drafting μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εξοικονόμηση ενέργειας πριν από μια επίθεση σε ανηφόρα ή ένα σπριντ (Global Cycling Network, 2016). Οι σπρίντερ χρησιμοποιούν οδηγούς για να φτάσουν στη μέγιστη ταχύτητα προτού ξεκινήσουν την τελική τους προσπάθεια (Иван Голубев, 2024). Η σωστή εκμετάλλευση του drafting στην τελική ευθεία μπορεί να καθορίσει τη νίκη (fyfluiddynamics, 2017).

Το drafting επιτρέπει στους ποδηλάτες να διατηρούν υψηλή ταχύτητα με χαμηλότερη ενεργειακή κατανάλωση ("An Experimental Study of Bicycle Aerodynamics," 2024). Οι ομάδες μπορούν να αυξήσουν τη συνολική τους απόδοση με σωστή συνεργασία (Crouch et al., 2017). Οι ποδηλάτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν το drafting για να προστατευθούν από την εξάντληση πριν από κρίσιμες στιγμές ("Physics of Road Cycling and the Three Jerseys Problem," 2021). Ωστόσο, η κοντινή απόσταση μεταξύ των ποδηλατών αυξάνει την πιθανότητα ατυχημάτων (Global Cycling Network, 2016). Οι ποδηλάτες στο πίσω μέρος έχουν περιορισμένη εικόνα της διαδρομής (fyfluiddynamics, 2017). Ένας ποδηλάτης που βασίζεται στο drafting μπορεί να αποδυναμωθεί σε περιπτώσεις αποσύνδεσης από την ομάδα (Иван Голубев, 2024).

Έρευνες έχουν δείξει ότι η χρήση του drafting μειώνει σημαντικά την κατανάλωση οξυγόνου και την καρδιακή προσπάθεια στους ακολουθούντες ποδηλάτες (Crouch et al., 2017). Επιπλέον, η τακτική αυτή δεν περιορίζεται μόνο στην ποδηλασία, καθώς εφαρμόζεται και σε άλλα αθλήματα, όπως το τρέξιμο μεγάλων αποστάσεων και ο μηχανοκίνητος αθλητισμός ("The Wind-Averaged Aerodynamic Drag of Competitive Time Trial Cycling Helmets," 2010). Το drafting αποτελεί μια θεμελιώδη τακτική στο ποδήλατο, η οποία συνδυάζει επιστήμη, στρατηγική και συνεργασία. Η σωστή κατανόηση και εφαρμογή της μπορεί να κάνει τη διαφορά ανάμεσα στη νίκη και την ήττα. Για τους αθλητές και τις ομάδες, η τέχνη του drafting είναι αναπόσπαστο κομμάτι της προετοιμασίας τους, αποδεικνύοντας ότι το ποδήλατο δεν είναι απλώς ένα άθλημα δύναμης, αλλά και στρατηγικής (Crouch et al., 2017).

Άλλη μια τεχνική που βοηθάει στη βελτιστοποίηση της απόδοσης των ομάδων ποδηλασίας είναι η «απόδραση». Η απόδραση είναι μια στρατηγική κίνηση κατά την οποία ένας ή περισσότεροι ποδηλάτες αποσπώνται από το κυρίως γκρουπ νωρίς στον αγώνα  με σκοπό να αποκτήσουν ένα σημαντικό προβάδισμα και αφενός να αλλάξουν το ρυθμό του αγώνα αφετέρου να παρασύρουν τις αντίπαλες ομάδες να αλλάξουν την στρατηγική τους αυξάνοντας την ταχύτητά τους πιο νωρίς. Στην ουσία ο ποδηλάτης αυτός θυσιάζεται έτσι ώστε η ομάδα να νικήσει, μιας και συνήθως εξαντλείται νωρίτερα στον αγώνα και τερματίζει πιο αργά. Αυτό όμως δεν έχει σημασία, γιατί στην ποδηλασία  εφόσον νικήσει η ομάδα του θεωρείται νικητής. Η απόδραση λοιπόν χρησιμοποιείται ως εργαλείο τακτικής για να ωθήσει τις αντίπαλες ομάδες να ξοδέψουν ενέργεια για την καταδίωξη του ποδηλάτη νωρίς στον αγώνα.(Olds, Tim. 1998)

Η σχέση μεταξύ επιλεγμένων μεταβλητών μοντέλου και του μέγιστου χρόνου προειδοποίησης που μπορεί να αντέξει οποιοσδήποτε αναβάτης σε μια ομάδα

Προτάσεις για μελλοντικές έρευνες

Κάποιες προτάσεις για μελλοντικές μελέτες είναι οι έξεις. Αρχικά, να εστιάσουν στην ανάλυση της αεροδυναμικής αντίστασης σε διαφορετικές ταχύτητες και θέσεις σώματος, καθώς αυτή επηρεάζει σημαντικά την απόδοση, ειδικά σε υψηλές ταχύτητες όπου η αντίσταση αυξάνεται με τον κύβο της ταχύτητας. Επιπλέον, θα ήταν χρήσιμο να διερευνηθεί η αποτελεσματικότητα της τακτικής του drafting σε διάφορες αγωνιστικές συνθήκες και στρατηγικές. Τέλος, οι μελέτες μπορούν να εστιάσουν στη βελτίωση του εξοπλισμού και των θέσεων του ποδηλάτη μέσω προσομοιώσεων και ανάλυσης.

Πηγές

Crouch, T. N., et al. (2017). Riding against the wind: A review of competition cycling aerodynamics. Sports Engineering, 20(2), 81–110. https://doi.org/10.1007/s12283-017-0234-1

fyfluiddynamics. (2017, June 30). Getting aero - How riding position affects cyclists [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=XagSFU7gMLY

Global Cycling Network. (2016, January 8). How important are aerodynamics in pro cycling? With Team Sky [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=3kqeGlG26ug

Голубев, И. (n.d.). How to win a sprint [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=mCqmIPRhzss

An experimental study of bicycle aerodynamics. (n.d.). ResearchGate. https://www.researchgate.net/publication/259742352_An_experimental_study_of_bicycle_aerodynamics

Physics of road cycling and the three jerseys problem. (2021, March 8). Journal of Fluid Mechanics. Cambridge Core. https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-fluid-mechanics/article/physics-of-road-cycling-and-the-three-jerseys-problem/8D45F4D12E12367A0F8076B354F53959

The wind-averaged aerodynamic drag of competitive time trial cycling helmets. (2010, June 11). Procedia Engineering. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705811002638

Houghton, E. L., & Caruthers, J. B. (1993). Aerodynamics for engineers (4th ed.). Prentice Hall.

Llaneras, R., & Sorribas, A. (2017). Cycling aerodynamics: The role of body position and equipment in improving performance. Journal of Sports Sciences, 35(4), 381-388. https://doi.org/10.1080/02640414.2016.1186424

Lind, E., & West, S. (2015). The effects of aerodynamics on time-trial performance in competitive cycling. International Journal of Sports Science & Coaching, 10(1), 147-154. https://doi.org/10.1177/1747954114563929

Miller, R., & Kram, R. (2014). Aerodynamics in cycling: The influence of body position and equipment on drag force. Sports Engineering, 17(3), 123-134. https://doi.org/10.1007/s12283-014-0122-3

Olds, Tim. (1998). The Mathematics of Breaking Away and Chasing in Cycling. European Journal of Applied Physiology, vol. 77, no. 6. https://doi.org/10.1007/s004210050365